- Два основных способа определения аэродинамических сил и моментов:

  - Прямой метод – измерение сил и моментов с помощью аэродинамических весов.

  - Косвенный метод – вычисление сил и моментов на основе распределения давления по поверхности модели.

- Дренажный эксперимент:

  - Метод измерения распределения давления по поверхности модели с помощью отверстий-дренажей.

  - Позволяет определить давление в конкретных точках поверхности, но не дает информации о трении и силе лобового сопротивления.

- Воздействие потока в данной точке поверхности можно свести к двум составляющим:

  - Давление (нормальная сила).

  - Тангенциальное напряжение (трение).

- Манометр, использованный для измерения распределения давления:

  - Микроманометры или многоканальный жидкостный (или электронный) манометр.

  - Принцип работы: измеряет разность давлений между статическим давлением потока и давлением в дренажных отверстиях.

- Ошибка при неучете трения:

  - Зависит от числа Рейнольдса.

  - Влияет на коэффициент сопротивления и аэродинамические характеристики.

  - Обычно ошибка составляет порядка 5-10%.

- Коэффициент аэродинамической силы или момента:

CF=FqSC_F = \frac{F}{q S}CF​=qSF​ CM=MqScC_M = \frac{M}{q S c}CM​=qScM​

где FFF – сила, MMM – момент, qqq – динамическое давление, SSS – характерная площадь, ccc – хорда.

- Определение аэродинамических коэффициентов по дренажному эксперименту:

  - Интегрирование распределения давления по поверхности профиля:

CL=1qS∫(pверх−pниз)dSC_L = \frac{1}{q S} \int (p_{\text{верх}} - p_{\text{низ}}) dSCL​=qS1​∫(pверх​−pниз​)dS

- Метод интегрирования:

  - Использовалось численное интегрирование (метод трапеций, Симпсона).

  - Реализовано либо вручную, либо с помощью программ (например, MATLAB, Python).

- Характерный размер и площадь:

  - Размер: хорда профиля ccc.

  - Площадь: размах крыла умноженный на хорду S=c⋅bS = c \cdot bS=c⋅b.

- Исследуемый элемент ЛА:

  - Симметричный профиль крыла.

  - Название – стандартные аэродинамические профили NACA.

- Векторная диаграмма:

  - Отображает распределение давления или скорости на поверхности профиля.

  - Масштаб зависит от диапазона измерений.

- Коэффициент давления:

Cp=p−p0qC_p = \frac{p - p_0}{q}Cp​=qp−p0​​

- Расчет коэффициента давления:

  - Определяется через измеренное давление ppp в эксперименте.

  - Формула получена из уравнения Бернулли.

- Знаки на векторной диаграмме:

  - Отрицательные в области разрежения (на верхней поверхности крыла).

  - Положительные – в зоне повышенного давления (на нижней стороне).

- Точка полного торможения:

  - Точка, где скорость потока равна нулю, а давление максимально.

  - Обычно расположена в носке профиля.

- Коэффициент давления в точке торможения:

Cp=1C_p = 1Cp​=1

  - Из-за полной остановки потока.

- Используемые системы координат:

  - Декартова система x,y,zx, y, zx,y,z.

  - Вдоль потока и нормальная к поверхности.

- Положение центра давления:

  - Находится через интегрирование аэродинамических нагрузок.

- Интеграл Бернулли:

p+12ρV2=constp + \frac{1}{2} \rho V^2 = \text{const}p+21​ρV2=const

- Уравнение неразрывности:

ρVA=const\rho V A = \text{const}ρVA=const

- Причина падения статического давления при ускорении потока:

  - Из-за закона Бернулли: при увеличении скорости статическое давление падает.

- Давления в потоке:

  - Статическое давление ppp – давление среды.

  - Скоростной напор q=12ρV2q = \frac{1}{2} \rho V^2q=21​ρV2.

  - Давление торможения p0=p+qp_0 = p + qp0​=p+q.

- Измерение давления торможения:

  - С помощью зонда полного торможения.

- Аэродинамическое качество ЛА:

K=CLCDK = \frac{C_L}{C_D}K=CD​CL​​

- Поляра первого рода:

  - График зависимости CL(CD)C_L(C_D)CL​(CD​).

- Критический угол атаки:

  - Угол, при котором начинается срыв потока.

  - Для симметричного профиля ~12–15°.

- Графики аэродинамических коэффициентов:

  - CL,CD,CMC_L, C_D, C_MCL​,CD​,CM​.

  - Вид графика CLC_LCL​ – линейный до критического угла атаки.

- Знак коэффициента момента тангажа:

  - Отрицательный (CM<0C_M < 0CM​<0), что говорит о статической устойчивости.

- Отрицательный знак коэффициента продольной силы:

  - Из-за разности давлений.

- Значения графиков при α=0\alpha = 0α=0:

  - CL=0C_L = 0CL​=0 для симметричного профиля.

  - CD>0C_D > 0CD​>0 из-за вязкого сопротивления.

- Оценка прижимной силы антикрыла:

  - Дано:

    - α=5∘\alpha = 5^\circα=5∘, c=0.2c = 0.2c=0.2 м, b=1b = 1b=1 м, V=180V = 180V=180 км/ч = 50 м/с

    - CL≈0.5C_L \approx 0.5CL​≈0.5 (по графикам)

  - Динамическое давление:

q=12⋅1.225⋅502≈1531 Паq = \frac{1}{2} \cdot 1.225 \cdot 50^2 \approx 1531 \text{ Па}q=21​⋅1.225⋅502≈1531 Па

  - Подъемная сила:

FL=CL⋅q⋅S=0.5×1531×(0.2×1)=153.1 НF_L = C_L \cdot q \cdot S = 0.5 \times 1531 \times (0.2 \times 1) = 153.1 \text{ Н}FL​=CL​⋅q⋅S=0.5×1531×(0.2×1)=153.1 Н

- Ответ: Прижимная сила антикрыла 153 Н.

GPT

1. Какими двумя основными способами можно определить силы и моменты, действующие на модель ЛА?

Силы и моменты можно определить двумя основными способами:

- Прямым измерением с использованием аэродинамических весов, измеряющих подъемную силу, лобовое сопротивление и моменты.

- Непрямым методом через интегрирование распределения давления по поверхности модели, используя дренажные отверстия и уравнение Бернулли.

### 2. Что такое дренажный эксперимент? Какие данные о воздействии потока на модель могут быть получены в таком эксперименте, а какие нет?

Дренажный эксперимент – это метод измерения аэродинамических характеристик, основанный на регистрации распределения давления по поверхности модели с помощью дренажных отверстий.

- Можно получить:

  - Распределение коэффициента давления по профилю.

  - Аэродинамические коэффициенты через интегрирование .

- Нельзя получить:

  - Силы трения и вязкостное сопротивление.

  - Вихревые структуры потока.

### 3. К каким двум составляющим в данной точке поверхности можно свести воздействие потока на движущееся в нем тело?

Воздействие потока на тело можно разложить на:

- Нормальную составляющую – давление, действующее перпендикулярно поверхности.

- Тангенциальную составляющую – силу трения, действующую вдоль поверхности.

### 4. Каким манометром измерялось распределение давления по поверхности модели в данном эксперименте? Принцип работы манометра.

Использовался многоотверстный жидкостный (или электронный) манометр. Его принцип работы основан на измерении разности давлений между атмосферным и исследуемым потоком, что позволяет определить статическое давление в каждой точке профиля.

### 5. Каков порядок ошибки (отчего он зависит), допускаемой при неучете влияния трения на АДХ ЛА?

Погрешность зависит от числа Рейнольдса и шероховатости поверхности. В дозвуковом потоке при больших ошибка составляет около 5-10%, так как трение влияет на обтекание профиля и приводит к изменению положения точки отрыва потока.

### 6. Что такое коэффициент аэродинамической силы или момента (формула)?

Коэффициенты аэродинамических сил и моментов выражаются в безразмерной форме:

- Подъемная сила:

- Лобовое сопротивление:

- Момент: где – динамическое давление, – характерная площадь, – хорда профиля.

### 7. Как можно определить аэродинамические коэффициенты по результатам дренажного эксперимента (какую величину и как надо проинтегрировать)?

Аэродинамические коэффициенты определяются путем интегрирования распределения коэффициента давления по поверхности профиля:

- Коэффициент подъемной силы:

- Коэффициент момента:

### 8. Каким методом и как (вручную, пакет стандартных программ, собственная программа) вы проводили интегрирование при вычислении АДХ? Объяснить приведенную в отчете формулу интегрирования.

Интегрирование проводилось численным методом, например, методом трапеций или методом Симпсона, с использованием программного пакета (например, MATLAB, Python) или вручную. Формула интегрирования: где – исследуемая функция (коэффициент давления), – шаг интегрирования.

### 9. Какой характерный размер и какую характерную площадь вы использовали в расчетах?

- Характерный размер: хорда профиля .

- Характерная площадь: площадь, равная , где – размах модели.

### 10. Модель какого элемента ЛА вы изучали в данной работе? Как он называется и почему?

Исследовался симметричный профиль крыла, так как он удобен для изучения основных аэродинамических характеристик без влияния угла атаки на момент.

11. Векторная диаграмма какой физической величины приведена в отчете, масштаб диаграммы?

В отчете приведена векторная диаграмма распределения давления вокруг профиля крыла. Масштаб диаграммы определяется динамическим давлением потока и позволяет визуализировать градиенты давления.

12. Что такое коэффициент давления?

Коэффициент давления – это безразмерная величина, определяющая соотношение между локальным статическим давлением и динамическим давлением потока: где – локальное давление, – давление в невозмущенном потоке, – динамическое давление.

13. Как вы рассчитывали коэффициент давления в точке поверхности профиля в данной работе? Объяснить, как получена данная формула.

Коэффициент давления вычислялся с использованием измерений статического давления в различных точках профиля по формуле: Формула получена на основе уравнения Бернулли для несжимаемой жидкости.

14. Почему одни области на векторной диаграмме имеют знак «-», а другие «+»? Физика возникновения подъемной силы на дозвуковом профиле.

- Отрицательные значения соответствуют зонам повышенной скорости (верхняя поверхность профиля), где давление ниже.

- Положительные значения – зона пониженной скорости (нижняя поверхность профиля), где давление выше. Это распределение создает подъемную силу.

15. Что такое «точка полного торможения», где она на профиле в данном случае и почему?

Точка полного торможения – это точка, где скорость потока становится равной нулю (например, на передней кромке профиля). Она находится в зоне максимального давления.

16. Чему равно значение коэффициента давления на диаграмме в точке полного торможения и почему?

В точке полного торможения коэффициент давления равен 1, так как здесь динамическое давление полностью преобразуется в статическое.

17. Системы координат, использованные в работе.

В работе использовались две основные системы координат:

- Глобальная система координат (аэродинамическая): с началом координат в передней кромке профиля, ось направлена вдоль потока, ось – вверх.

- Локальная система координат профиля: связанная с моделью, где измеряется распределение давления.

18. Покажите положение центра давления профиля, полученное для данного угла атаки.

Центр давления определяется как точка, в которой суммарная аэродинамическая сила приложена без создания дополнительного момента. Он рассчитывается по формуле: где – аэродинамический момент, – подъемная сила.

19. Интеграл уравнения движения (интеграл Бернулли) для несжимаемой жидкости.

Уравнение Бернулли в общем виде: где – статическое давление, – плотность, – скорость потока, – ускорение свободного падения, – высота.

20. Уравнение неразрывности в форме уравнения расхода для несжимаемой жидкости.

Уравнение неразрывности выражает закон сохранения массы: где – площадь поперечного сечения, – скорость потока. Это уравнение показывает, что при уменьшении площади скорость потока возрастает.