Цель работы: экспериментально определить профиль скорости и толщину пограничного слоя на плоской пластине, обтекаемой дозвуковым потоком, рассчитать толщины вытеснения и потери импульса, а также коэффициенты трения на поверхности пластины; провести сравнительный анализ экспериментальных данных с результатами теоретических расчетов.

Теоретичесекие сведения

Согласно закону Ньютона, напряжение трения в вязкой среде

τ= µ∂Vx∂y,

где µ - динамическая вязкость среды; ∂Vx∂y – градиент продольной скорости в направлении, перпендикулярном рассматриваемой площадке

Пограничным слоем называют зону течения вблизи поверхности тела, которая характеризуется высокой степенью неоднородности параметров потока (в частности, скорости), а следовательно, значительной интенсивностью вязкостных сил.

Внешний поток – это остальная область течения, в пределах которого можно пренебречь вязкостными силами (вследствие малости ∂Vx∂y ) и воспользоваться при определении параметров потока в этой области системой уравнений идеальной среды.

- Уравнения пограничного слоя

Система уравнений движения и неразрывности имеет следующий вид:

∂Vx∂t+ Vx∂Vx∂x+Vy∂Vx∂y= −1ρ ∂p∂x + υ ∂2Vx∂x2+∂2Vx∂y2,  ∂Vy∂t+ Vx∂Vy∂x+Vy∂Vy∂y= −1ρ ∂p∂y + υ ∂2Vy∂x2+∂2Vy∂y2, ∂Vx∂x+ ∂Vy∂y=0.

Систему уравнений динамического пограничного слоя можно записать в следующем виде:

∂Vx∂t+ Vx∂Vx∂x+ Vy∂Vx∂y=− 1ρ∂p∂x+υ∂2Vx∂y2;∂Vx∂x+∂Vy∂y=0.

Система уравнений содержит три неизвестных величины Vx,, Vy, p и является незамкнутой.

Записав это уравнение системы для условий идеальной среды, найдем:

∂Vδ∂t+ Vδ∂Vδ∂x= −1ρ ∂p∂x,

где Vδ скорость среды во внешнем потоке.

Тогда получим уравнение для двух неизвестных:

∂Vx∂t+Vx∂Vx∂x+ Vy∂Vx∂y= ∂Vδ∂t+Vδ∂Vδ∂x+υ∂2Vx∂y2; ∂Vx∂x+ ∂Vy∂y=0.

Граничные условия:

Vx= Vy=0   при    y=0;      Vx →Vδ    при  y  →  ∞

Для стационарных течений система уравнений приводится к виду:

Vx∂Vx∂x+ Vy∂Vx∂y= Vδ∂Vδ∂x+υ∂2Vx∂y2; ∂Vx∂x+ ∂Vy∂y=0.

Интегральное соотношение пограничного слоя

Рис. 1 Контрольный объём пограничного слоя

Интегрального соотношения импульсов для пограничного слоя:

ddx0δρVx2dy− Vδddx0δρVxdy= −τст− δdpdx

Для несжимаемого газа  (ρ=const) соотношение записывается в виде:

ddx0δVx2dy− Vδddx0δVxdy= −τстρ− δρdpdx

Условные толщины пограничного слоя

δ∗= 0δρδVδ− ρVxdyρδVδ= 0δ1− ρVxρδVδdy.

Величина δ∗, имеющая линейную размерность, называется в соответствии с ее физическим смыслом, толщиной вытеснения  и представляет собой площадку, через которую в невязком потоке протекает количество среды, равное потере расхода через пограничный слой из-за торможения газа в реальном течении.

δ∗∗= 0δρVδVx− Vx2dyρδVδ2= 0δρVxρδVδ 1− VxVδdy.

Величина  δ∗∗ представляет высоту площадки, через которую в условиях течения идеальной среды в единицу времени переносится количество движения, равное количеству движения, потерянному вследствие торможения среды в пограничном слое. В соответствии с этим δ∗∗ называется толщиной потери импульса.

Приближенные методы расчета пограничного слоя

Примем, что на пластине существует однородный пограничный слой – ламинарный, и он начинается с носка пластины.

Тогда интегральное соотношение выглядит следующим образом:

ddx0δVxVδ− Vx2dy= τстρ.

Профиль скорости в безразмерном виде имеет следующий вид:

VxVδ= 32 yδ− 12 yδ3

Граничные условия:

- y=0 → Vx= Vy=0;

- y=0  →  ∂2Vx∂y2=0;   (Vx∂Vx∂x+Vy ∂Vx∂y= −1ρ∂p∂x+ υ∂2Vx∂y2 ;  Vx= Vy=0;  ∂p∂x=0)

- y= δ →  τст = µ∂Vx∂y=0;  →  ∂Vx∂y=0;

y= δ  →  Vx= Vδ.

Получим следующие зависимости :

δл=4,64 xRex ;  τст= 0,323 ρVδ2Rex ;  cfxл= 0,646Rex ;  cfл= 1,3ReL

При расчете параметров турбулентного пограничного слоя может быть использован степенной закон распределения скорости по толщине слоя:

VxVδ= yδ1k,

τст=  0,0225 ρVδ2 υVδδ14

Найдём следующие зависимости:

δт= 0,37x5Rex;  cfxт= 0,05785Rex;  cfт= 0,0745ReL

Смешенный слой

Рис. 2. Схема перехода ламинарного пограничного слоя в турбулентный:

- ламинарный пограничный слой;

- фиктивный участок турбулентного пограничного слоя;

- турбулентный пограничный слой за точкой перехода

Расстояние ∆x= О‘П, равное длине условной пластины с турбулентным пограничным слоем, должно быть таким, чтобы обеспечить толщину турбулентного пограничного слоя δт в точке перехода, равную толщине ламинарного слоя δл в точке с координатой xкр= xп , т.е.

δл.,xкр= δт.,∆x

Экспериментальное исследование параметров пограничного слоя

Воспользуемся уравнением Бернулли для элементарной струйки несжимаемой среды, из которого скорость  Vx находится, как:

Vx= 2∙p0‘− p∞ρ∞.

Условные толщины δ∗,  δ∗∗ определяются по известным формулам путем численного интегрирования:

δ∗= 0∞1− VxVδdy;        δ∗∗= 0∞VxVδ∙1− VxVδdy.

Избыточное давление определяют в соответствии с показаниями дифференциального манометра по формуле:

p0‘− p∞= kт ∆ℎ γ sinβ,

где  ∆ℎ - показания манометра в текущем сечении; γ – удельный вес жидкости, используемой в манометре; β – угол наклона плоскости манометрической трубки; kт - тарировочный коэффициент.

Эксперементальные данные

Таблицы

Vδ

18,33

| x = 100 мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | y, мм | ∆h, мм | Vx, м/с | Vx/Vδ | 1-Vx/Vδ |
| 1 | 0,5 | 30 | 12,00 | 0,65 | 0,35 |
| 2 | 1 | 34 | 12,77 | 0,70 | 0,30 |
| 3 | 2 | 38 | 13,51 | 0,74 | 0,26 |
| 4 | 3 | 43 | 14,37 | 0,78 | 0,22 |
| 5 | 5 | 46 | 14,86 | 0,81 | 0,19 |
| 6 | 7 | 50 | 15,49 | 0,85 | 0,15 |
| 7 | 9 | 56 | 16,40 | 0,89 | 0,11 |
| 8 | 11 | 63 | 17,39 | 0,95 | 0,05 |
| 9 | 13 | 68 | 18,07 | 0,99 | 0,01 |
| 10 | 15 | 69 | 18,20 | 0,99 | 0,01 |
| 11 | 17 | 70 | 18,33 | 1,00 | 0,00 |
| 12 | 19 | 70 | 18,33 | 1,00 | 0,00 |
| 13 | 21 | 70 | 18,33 | 1,00 | 0,00 |

| x = 200 мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | y, мм | ∆h, мм | Vx, м/с | Vx/Vδ | 1-Vx/Vδ |
| 1 | 0,5 | 30 | 12,00 | 0,65 | 0,35 |
| 2 | 1 | 33 | 12,59 | 0,69 | 0,31 |
| 3 | 2 | 38 | 13,51 | 0,74 | 0,26 |
| 4 | 3 | 43 | 14,37 | 0,78 | 0,22 |
| 5 | 5 | 50 | 15,49 | 0,85 | 0,15 |
| 6 | 7 | 55 | 16,25 | 0,89 | 0,11 |
| 7 | 9 | 59 | 16,83 | 0,92 | 0,08 |
| 8 | 11 | 63 | 17,39 | 0,95 | 0,05 |
| 9 | 13 | 67 | 17,93 | 0,98 | 0,02 |
| 10 | 15 | 68 | 18,07 | 0,99 | 0,01 |
| 11 | 17 | 68 | 18,07 | 0,99 | 0,01 |
| 12 | 19 | 70 | 18,33 | 1,00 | 0,00 |
| 13 | 21 | 70 | 18,33 | 1,00 | 0,00 |

| х = 300 мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | y, мм | ∆h, мм | Vx, м/с | Vx/Vδ | 1-Vx/Vδ |
| 1 | 0,5 | 30 | 12,00 | 0,65 | 0,35 |
| 2 | 1 | 34 | 12,77 | 0,70 | 0,30 |
| 3 | 2 | 38 | 13,51 | 0,74 | 0,26 |
| 4 | 3 | 46 | 14,86 | 0,81 | 0,19 |
| 5 | 5 | 51 | 15,65 | 0,85 | 0,15 |
| 6 | 7 | 56 | 16,40 | 0,89 | 0,11 |
| 7 | 9 | 63 | 17,39 | 0,95 | 0,05 |
| 8 | 11 | 65 | 17,66 | 0,96 | 0,04 |
| 9 | 13 | 67 | 17,93 | 0,98 | 0,02 |
| 10 | 15 | 68 | 18,07 | 0,99 | 0,01 |
| 11 | 17 | 69 | 18,20 | 0,99 | 0,01 |
| 12 | 19 | 70 | 18,33 | 1,00 | 0,00 |
| 13 | 21 | - | - | - | - |

| х = 400 мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | y, мм | ∆h, мм | Vx, м/с | Vx/Vδ | 1-Vx/Vδ |
| 1 | 0,5 | 30 | 12,00 | 0,65 | 0,35 |
| 2 | 1 | 37 | 13,33 | 0,73 | 0,27 |
| 3 | 2 | 41 | 14,03 | 0,77 | 0,23 |
| 4 | 3 | 47 | 15,02 | 0,82 | 0,18 |
| 5 | 5 | 54 | 16,10 | 0,88 | 0,12 |
| 6 | 7 | 57 | 16,54 | 0,90 | 0,10 |
| 7 | 9 | 61 | 17,11 | 0,93 | 0,07 |
| 8 | 11 | 63 | 17,39 | 0,95 | 0,05 |
| 9 | 13 | 67 | 17,93 | 0,98 | 0,02 |
| 10 | 15 | 69 | 18,20 | 0,99 | 0,01 |
| 11 | 17 | 70 | 18,33 | 1,00 | 0,00 |
| 12 | 19 | - | - | - | - |
| 13 | 21 | - | - | - | - |

| Xi, мм | δ, мм | δ*, мм | δ**, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 21 | 1,94 | 1,54 |
| 200 | 21 | 1,81 | 1,46 |
| 300 | 19 | 1,66 | 1,35 |
| 400 | 17 | 1,58 | 1,31 |

Графики

δ - толщина пограничного слоя

δ*  - толщина вытеснения

δ** - толщина потери импульса