Введение.

Передаточная функция W(p) — это отношение преобразования Лапласа выходного сигнала к входному при нулевых начальных условиях:

W(p)=Y(p)U(p)=bmpm+bm-1pm-1+…+b0anpn+an-1pn-1+…+a0

где p — переменная Лапласа, U(p) — входной сигнал, Y(p) — выходной сигнал.

Для варианта 7 передаточные функции:

W1(p)=p2-p+1p3+4p2+4p+1

W2(p)=5p+2p3+3p+1

Характеристический полином и устойчивость

Характеристический полином определяется знаменателем передаточной функции:

D(p)=anpn+an-1pn-1+…+a0

Корни характеристического полинома (полюсы передаточной функции) определяют динамические свойства системы[1]:

- Устойчивость: Все полюсы должны находиться в левой полуплоскости комплексной плоскости (иметь отрицательные вещественные части)

- Качество переходного процесса: Расположение полюсов влияет на время регулирования и перерегулирование

Частотные характеристики

Логарифмическая амплитудно-частотная характеристика (ЛАХ) показывает зависимость амплитуды от частоты в логарифмическом масштабе:

L(ω)=20lg⁡|W(jω)|, дБ

Корневой годограф — это геометрическое место полюсов передаточной функции замкнутой системы при изменении коэффициента усиления от 0 до ∞[1].

Переходный процесс — это реакция системы на единичное ступенчатое воздействие.

Разомкнутая система (по разомкнутому контуру):

Передаточная функция разомкнутой системы равна произведению передаточных функций элементов в прямой цепи:

Wраз(p)=W1(p)⋅W2(p)

Замкнутая система (с отрицательной обратной связью):

Передаточная функция замкнутой системы с единичной отрицательной обратной связью:

Wзамк(p)=W(p)1+W(p)

где W(p) — передаточная функция разомкнутого контура.

Эталонная модель ЛА-САУ

Модель объекта управления (самолёта) задаётся передаточной функцией второго порядка[1]:

Wωz(p)=b1p+b0p2+a1p+a0

где ωz — приращение угловой скорости тангажа, δв — угол отклонения руля высоты.

Эталонная модель определяется дифференциальным уравнением второго порядка:

ωz*+g1ωz*+g0ωz*=g0ωz0

где ωz0=const — задающее воздействие.

Расчёт параметров эталонной модели по заданным коэффициенту демпфирования ξ и времени регулирования tрег:

T≈tрег3 (постоянная времени)

ω=1T (собственная частота)

g1=2ξω

g0=ω2

Для режима полёта 3 (вариант 7):

- a0=121.4

- a1=4.66

- b0=96.6

- b1=42.0

- Коэффициент демпфирования ξ∈{0.4,0.7,1.0}

- Время регулирования tрег=3 с

Передаточная функция объекта:

Wωz(p)=42.0⋅p+96.6p2+4.66p+121.4

1. Анализ динамической системы с использованием функций MATLAB

% W1 = (p^2 - p + 1) / (p^3 + 4p^2 + 4p + 1)
num1 = [1 -1 1];
den1 = [1 4 4 1];
W1 = tf(num1, den1);

% W2 = (5p + 2) / (p^3 + 3p + 1)
num2 = [5 2];
den2 = [1 0 3 1];
W2 = tf(num2, den2);

% Разомкнутая система
W = W1;

% Замкнутая с отрицательной ОС
W_cl = feedback(W1, W2);  % feedback(G, H) = G/(1+GH)

--- 1. Задание передаточных функций ---
Передаточная функция W1:

W1 =
 
       s^2 - s + 1
  ---------------------
  s^3 + 4 s^2 + 4 s + 1
 
Continuous-time transfer function.
Передаточная функция W2:

W2 =
 
     5 s + 2
  -------------
  s^3 + 3 s + 1
 
Continuous-time transfer function.
Разомкнутая система W (W = W1):

W =
 
       s^2 - s + 1
  ---------------------
  s^3 + 4 s^2 + 4 s + 1
 
Continuous-time transfer function.
Замкнутая система W_cl = W1 / (1 + W1*W2):

W_cl =
 
        s^5 - s^4 + 4 s^3 - 2 s^2 + 2 s + 1
  ------------------------------------------------
  s^6 + 4 s^5 + 7 s^4 + 19 s^3 + 13 s^2 + 10 s + 3
 
Continuous-time transfer function.

2. Анализ свойств динамической системы (MATLAB)

Характеристический полином:

D(p)=p3+4p2+4p+1=0

% Корни знаменателя W1
roots_W1 = roots(den1)

% ЛАЧХ
figure; bode(W); grid on; title('ЛАЧХ W')
% Корневой годограф
figure; rlocus(W); grid on; title('Корневой годограф W')
% Переходный процесс
figure; step(W); grid on; title('Переходная характеристика W')

--- 2. Анализ системы ---

Корни характеристического полинома W1:

roots_W1 =

       -2.618
           -1
     -0.38197

Построение графиков: ЛАЧХ, Корневой годограф, Годограф Найквиста, Переходная характеристика.

3. Анализ динамической системы в Simulink

4. Система ЛА-САУ в Simulink

Описание:
Модель объекта управления (самолёта) описывается линейной передаточной функцией второго порядка, связывающей угол отклонения руля высоты с угловой скоростью тангажа.

Передаточная функция объекта:

Wωz(p)=b1p+b0p2+a1p+a0

Для режима полёта 3 (вариант 7):

Wωz(p)=42.0⋅p+96.6p2+4.66⋅p+121.4

Таблица показателей качества:

| ξ | kz | σ (%) | tрег (с) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.4 | 5 | 26.2 | 8.96 |
| 0.7 | 5 | 6.02 | 6.5 |
| 1.0 | 5 | 0.05 | 5.49 |

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены и применены основные методы анализа линейных стационарных систем в среде MATLAB и Simulink.

Анализ представленной динамической системы - на основе предоставленных графиков можно сделать следующий вывод об устойчивости системы: Система является устойчивой.

Обоснование по графикам:

- Корневой годограф (Root Locus):

Полюса системы (обозначенные крестиками x) находятся в левой полуплоскости (их действительная часть отрицательна).

На графике видно, что полюса лежат на действительной оси слева от нуля (примерно в точках -0.4, -1, -2.6). Нахождение всех полюсов в левой полуплоскости — это необходимое и достаточное условие устойчивости линейной системы.

- Переходная характеристика (Step Response):

График показывает, что при подаче входного воздействия выходная величина со временем стремится к постоянному установившемуся значению Процесс затухающий, амплитуда не возрастает до бесконечности и не совершает незатухающих колебаний. Это прямое подтверждение устойчивости во временной области.

- Диаграмма Найквиста и ЛАЧХ:

Подтверждают, что система имеет конечную амплитуду и фазу на всех частотах, не имея резонансных пиков, уходящих в бесконечность, что соответствовало бы неустойчивости.

Система устойчива, так как переходный процесс сходится, а все корни характеристического уравнения имеют отрицательные вещественные части.

В ходе моделирования системы управления самолетом (ЛА–САУ) в среде Simulink с использованием эталонной модели было установлено влияние эталонной модели: Динамика замкнутой системы определяется параметрами эталонной модели, в частности коэффициентом демпфирования ξ. Анализ переходных процессов:

При ξ = 0.4 (желтый график) система обладает высоким быстродействием, но имеет большое перерегулирование.

При ξ = 1.0 (синий график) процесс становится апериодическим.

При ξ = 0.7 (оранжевый график) перерегулирование минимально.

Система является устойчивой при всех рассмотренных параметрах и обеспечивает нулевую статическую ошибку (выходная величина устанавливается ровно на 1).